WYMONTOWANIE l ZAMONTOWANIE KOLUMNY ZAWIESZENIA

Uwaga. Należy zawsze wymieniać całą kolumnę zawieszenia (sprężynę zawieszenia razem z amortyzatorem). Zaleca się stosowanie amortyzatorów oryginalnych (patrz rozdz. 9.1).Wymontowanie

Unieść przód samochodu, ustawić na podstawkach warsztatowych i zdjąć przednie koło z odpowiedniej strony.

Poluzować (bez odkręcania) środkową nakrętkę (2, rys. 9.3A) górnego mocowania kolumny zawieszenia, przytrzymując tłoczysko amortyzatora za pomocą sześciokątnego klucza trzpieniowego.

Odczepić od uchwytu na kolumnie zawieszenia przewód hamulcowy (patrz rys. 9.3B).

Odkręcić (jeśli występuje w danej wersji samochodu) przegub łącznika drążka stabilizatora od kolumny zawieszenia.

Odkręcić śrubę zaciskową mocowania kolumny zawieszenia w obejmie zwrotnicy koła (patrz rys.9.2B).

W wycięcie obejmy zwrotnicy włożyć przyrząd Ford 14-039 (lub analogiczny przyrząd wykonany na podstawie rys. 9.4) i obrócić ten przyrząd o 90° (patrz rys. 9.3Ć), rozchylając dzięki temu gniazdo dolnego mocowania kolumny zawieszenia.

Odkręcić śrubę zaciskową (2, patrz rys. 9.6) mocowania sworznia kulowego wahacza do zwrotnicy i odłączyć wahacz od zwrotnicy.

Opuścić powoli zwrotnicę do dołu i odłączyć ją od kolumny zawieszenia. Podwiesić ją do nadwozia, aby nie naprężała przewodu hamulcowego i usunąć przyrząd Ford 14-039.

Odkręcić obie nakrętki (1, rys. 9.3A) górnego mocowania kolumny zawieszenia do nadwozia i wyjąć kolumnę zawieszenia z samochodu.  Zamontowanie

Ustawić kolumnę zawieszenia i zamocować jej górną część dwiema nakrętkami (1, patrz rys. 9.3A) do nadwozia.

Włożyć przyrząd Ford 14-039 (patrz rys. 9.4) w wycięcie obejmy zwrotnicy i obrócić go o 90° (patrz rys. 9.3C).

Połączyć kolumnę zawieszenia z obejmą zwrotnicy koła i usunąć przyrząd Ford 14-039.

Wkręcić śrubę zaciskową obejmy zwrotnicy, zwracając uwagę, aby weszła w otwór w kołnierzu dolnej części kolumny zawieszenia (patrz rys. 9.3B) i dokręcić ją właściwym momentem.

Połączyć wahacz ze zwrotnicą. Założyć i dokręcić właściwym momentem śrubę zaciskową mocowania sworznia kulowego wahacza.

Dokręcić środkową nakrętkę (2, patrz rys. 9.3A) górnego mocowania kolumny zawieszenia, unieruchamiając tłoczysko amortyzatora za pomocą sześciokątnego klucza trzpieniowego.

Podłączyć do uchwytu na kolumnie zawieszenia przewód hamulcowy (patrz rys. 9.3B).

Zamocować do kolumny zawieszenia łącznik drążka stabilizatora (jeśli występuje w danej wersji).

ROZKŁADANIE l SKŁADANIE KOLUMNY ZAWIESZENIA     Rozkładanie

Wymontować kolumnę zawieszenia (patrz poprzedni opis).

Ścisnąć sprężynę zawieszenia za pomocą odpowiedniego przyrządu (np. Ford 1 MS1516) aż do odciążenia górnej podkładki oporowej sprężyny.

Odkręcić nakrętkę tłoczyska amortyzatora, zdjąć elementy górnego mocowania (patrz rys. 9.2): podkładkę, miseczkę, płytkę górnego mocowania, wspornik górnego mocowania, łożysko oporowe, górną podkładkę oporową sprężyny, osłonę ochronną i zderzak gumowy oraz zdjąć sprężynę kolumny zawieszenia.

Ostrożnie odprężyć sprężynę zawieszenia i wyjąć ją z przyrządu.

Założyć sprężynę zawieszenia do odpowiedniego przyrządu i założyć ją na kolumnę zawieszenia z maksymalnie wyciągniętym tłoczyskiem amortyzatora. Upewnić się, że sprężyna opiera się prawidłowo o dolną podkładkę oporową (rys. 9.5).

Założyć na tłoczysko amortyzatora gumowy zderzak (ogranicznik) oraz osłonę ochronną.

Założyć elementy górnego mocowania (patrz rys. 9.2): górną podkładkę oporową sprężyny, łożysko oporowe, wspornik górnego mocowania, płytkę górnego mocowania, miseczkę, i podkładkę, wkręcić nakrętkę tłoczyska amortyzatora i dokręcić ją właściwym momentem.

Uwaga. Dokręcenie nakrętki właściwym momentem będzie łatwiejsze do przeprowadzenia po zamontowaniu kolumny zawieszenia do samochodu.

Usunąć przyrząd do ściskania sprężyny po uprzednim sprawdzeniu, że oba jej końce są prawidłowo oparte o podkładki oporowe (patrz rys. 9.5), a łożysko oporowe znajduje się na swym miejscu.